CUADERNO DE TRABAJO · AGOSTO 2026

Matri de Infraestructura Crítica: los números y capacidades

Chile sabe dónde está la amenaza. Sabe qué infraestructura importa. Casi nadie cruza las dos cosas. Esto es lo que aprendimos intentándolo.

El dato ya estaba ahí

LO PRIMERO QUE APRENDIMOS

Empezamos con una convicción razonable y equivocada: que para saber qué infraestructura del país está expuesta a un aluvión habría que salir a levantarla. Nos pusimos una regla antes de partir — antes de capturar un solo dato a mano, buscar quién ya lo tiene — y resultó ser la decisión más rentable del proyecto.

En una semana pasamos de 39 subestaciones eléctricas anotadas a mano a 96.423 activos georreferenciados. No capturamos ni un dato. Todo lo publica algún organismo del Estado, gratis y sin credenciales.

96.423 ACTIVOS EN EL CATASTRO

92.481 CON COORDENADA VERIFICADA

0 DATOS CAPTURADOS A MANO

| ORGANISMO | QUÉ PUBLICA | ACTIVOS |
| --- | --- | --- |
| MOP · Vialidad | Red vial con rol y kilometraje | 14.039 |
| MOP · Vialidad | Puentes, con el cauce que cruza cada uno | 6.742 |
| SENAPRED | 29 capas de infraestructura vulnerable | 16.669 |
| MINEDUC | Directorio de establecimientos | 11.829 |
| MINSAL · DEIS | Establecimientos de salud | 5.272 |
| MOP · Obras Hidráulicas | Agua potable rural | 2.475 |
| Coordinador Eléctrico | Subestaciones y centrales | 2.434 |
| SERNAGEOMIN | Depósitos de relaves | 795 |
| TOTAL DE DATOS |  | 60.225 |

Hubo un momento revelador. Nuestro propio informe daba por perdidas las subestaciones del Coordinador Eléctrico: «tiene las 1.269 y ninguna trae coordenada». Era cierto de un punto de acceso y falso del servicio. Otro entregaba 1.226 con latitud y longitud.

LECCIÓN

«Esta fuente no tiene el dato» se había concluido de un punto de acceso, no del catálogo completo. Antes de declarar que una fuente no tiene algo, hay que leerle el catálogo entero.

Todo falla en silencio

LA LECCIÓN QUE MÁS NOS COSTÓ

Esperábamos errores ruidosos: un archivo que no abre, una descarga que falla. No fue así. Ninguno de los errores que encontramos falló a gritos. Todos devolvían un número plausible.

FALLA SILENCIOSA · 1

Escribimos =[Pen]/MAX([Pen]) en una columna calculada para normalizar un índice de prioridad. La plataforma lo aceptó sin protestar y devolvió 1 en todas las filas: esa función no mira la columna, mira la propia fila. Una priorización donde todo vale lo mismo, con aspecto de estar calculada.

FALLA SILENCIOSA · 2

Las planillas de las estaciones meteorológicas usan s/p para «llovió cero» y . para «no hubo medición». Tratarlos igual convierte un mes sin observador en un mes seco — exactamente al revés de la realidad, en un instrumento que mide sequía.

FALLA SILENCIOSA · 3

Al marcar qué infraestructura protege el Protocolo de Ginebra, buscamos la palabra «presa». Entraron «Servidores Empresariales» y «Personal de TI (Presas)». Un tratado que protege obras hidráulicas terminó protegiendo servidores de oficina.

De ahí sacamos la única defensa que funciona: verificar siempre contra el origen, nunca contra el propio registro de lo hecho. Cuando subimos los 96.423 activos, nuestro contador decía 840 filas donde había 633. Una comprobación fila por fila contra el archivo original encontró 208 perdidas y 16 duplicadas que ningún control interno había detectado.

Una columna que no varía no ordena nada

CUANDO EL INSTRUMENTO NO PUEDE RESPONDER

La matriz que heredamos clasifica 845 tipos de infraestructura y les asigna, entre otras cosas, su fragilidad ante eventos naturales. Al medirla descubrimos algo incómodo: de los 100 elementos de máxima prioridad, los 100 tenían el mismo valor. Y la fragilidad ante ataques deliberados decía «Alta» en 802 de 835 filas.

Un parámetro que vale lo mismo para todo no pondera nada. Y hay una consecuencia matemática que conviene entender: el peso de una variable sólo se puede estimar si la variable varía. Mientras esa columna fuera constante, ajustar la fórmula era imposible — y no por falta de datos.

Lo resolvimos midiendo en vez de heredando. Cruzamos 3.238 emergencias reales del Ministerio de Obras Públicas contra el inventario de activos expuestos:

| COMPONENTE DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | FALLAS POR MIL |
| --- | --- |
| Captación — la parte metida en el río | 17,2 |
| Planta de tratamiento | 4,7 |
| Red matriz | 3,4 |
| Estanque de regulación — en tierra, cerrado | 0,0 |

Sobre los mismos 2.324 sistemas expuestos. La parte que está dentro del río es la que el río rompe; el estanque no falló nunca. Es obvio una vez dicho — y la matriz no lo sabía, porque se escribió sin mirar una sola falla real.

Y una advertencia sobre las unidades: la calzada de una carretera falla 5,9 veces más que un puente si se cuenta por tramo, y 165 veces más si se cuenta por kilómetro. Un puente es un punto; una carretera es una línea. Elegir la unidad no es un detalle técnico: es la mitad del resultado.

Medir no es lo mismo que estimar

EL DÍA QUE LLEGARON LOS PLUVIÓMETROS

Durante semanas usamos reanálisis climático — un modelo global que estima la lluvia en cualquier punto del planeta. Es la única fuente con cobertura nacional homogénea, y la usamos sabiendo que era una estimación.

Entonces una meteoróloga nos envió 56 estaciones con pluviómetro real de la Región Metropolitana, medición diaria de 2019 a 2026. Pusimos las dos series lado a lado, en pares separados por menos de ocho kilómetros:

+85%

DE MÁS LLUEVE EL MODELO

+237%

EN LOS AÑOS SECOS

0,81

CORRELACIÓN DEL ORDEN

El modelo llueve de más — y peor en los años secos, justo donde importa medir la sequía. Intentamos corregirlo con un factor calibrado sobre la mitad de las estaciones y validado en la otra mitad. El error bajó un 34 %. El orden de los meses no se movió ni un punto.

RESULTADO QUE NO ESPERÁBAMOS

Ninguna corrección monótona puede cambiar un orden — es aritmética. El sesgo se puede corregir; el orden no. Que el modelo se equivoque de mes no es un problema de escala: pone la lluvia en días distintos. Ninguna recalibración lo arregla.

La conclusión operativa fue clara: donde hay pluviómetro, manda el pluviómetro. Hoy 18.142 activos —uno de cada cinco del inventario nacional— leen medición real en vez de estimación.

Los números, y lo que no sabemos

REAL CONTRA PROYECTADO

De los 845 tipos de la matriz, 27 tienen sub-matriz — un 3,2 %. Ésos concentran los 96.423 activos. Quedan 631 tipos enumerables sin cubrir.

La tentación es multiplicar: 631 × el promedio actual daría 2,3 millones. Ese número no sirve, y entender por qué es más útil que el número. Primero, porque hicimos las que tenían catastro público nacional, y ésas son las redes masivas: nuestro promedio está inflado. Segundo, y sobre todo, porque al mirar qué falta aparece que sólo el 80 % se cuenta solo.

| LO QUE FALTA | TIPOS | LA PREGUNTA SIN RESPONDER |
| --- | --- | --- |
| Instalación discreta | 503 | Ninguna: un puerto es un puerto |
| Componente de un activo | 52 | ¿Una compuerta, o el embalse entero? |
| Red o trazado | 43 | ¿Un tramo, un kilómetro, o un empalme? |
| Natural o zona | 33 | ¿Un glaciar, o los del inventario nacional? |

«Tuberías de conexión domiciliaria» son 346 activos si se cuentan por comuna y millones si se cuentan por empalme. La misma infraestructura. El tamaño final del sistema no depende de Chile: depende de una definición que todavía no tomamos.

0,3–0,4M ESCENARIO AGREGADO

0,8–1,0M ESCENARIO MEDIO

2–5M ESCENARIO GRANULAR

Cuánto cómputo hace falta

Y POR QUÉ ES MENOS DE LO QUE PARECE

La intuición dice que 92.481 activos exigen 92.481 descargas de clima. Es falso, y la razón es física: la malla del reanálisis mide unos 9 kilómetros, así que todos los activos de una misma celda comparten exactamente la misma serie. No una parecida: la misma.

3.515 CELDAS, NO 92.481 PUNTOS

26 ACTIVOS POR CELDA

47M VALORES DIARIOS, 1990-2026

Eso es 1,2 gigabytes de serie diaria — cabe en cualquier notebook. El cálculo completo del índice de peligro sobre 1,7 millones de días toma menos de un minuto en un computador corriente. El cuello de botella no es el cómputo: es la cortesía.

El servicio meteorológico que usamos es gratuito y limita la tasa de peticiones. A dos hilos y 1,5 segundos de pausa, la tasa de éxito cayó al 11 %: de 2.300 celdas pedidas entraron 263. A un hilo y cuatro segundos, entra. La descarga completa son unas cuatro horas de reloj y prácticamente cero procesador.

¿Y esto para qué sirve?

LA PREGUNTA QUE IMPORTA

Todo lo anterior es plomería. La pregunta real es si al final del proceso queda algo que permita decidir mejor. Nuestra respuesta corta: sí, pero menos de lo que uno quisiera, y por razones que vale la pena entender.

Lo que sí entrega hoy

El primer producto salió de cruzar dos capas que ya eran públicas, que nadie discutía y que nadie había puesto juntas: la zona de amenaza de inundación declarada, y la red vial con sus puentes.

2.158 KM DE RUTA DENTRO DE ZONA DE AMENAZA

397 PUENTES DENTRO DE ZONA DE AMENAZA

2 FUENTES, AMBAS PÚBLICAS, AMBAS VIEJAS

Nadie descubrió nada nuevo sobre el mundo. Se cruzaron dos archivos. Y eso es exactamente lo que la matriz aporta: no información nueva, sino información conectada — y con eso una lista ordenada de por dónde empezar.

Lo mismo pasa con la lluvia. Al comparar los días en que efectivamente ocurrió un deslizamiento contra días tomados al azar, el índice diario separa unos de otros 32 a 1. La versión mensual separaba 2,8 a 1. Y contra un control plano —un índice que no mira el clima— la señal de invierno contra verano da 8,41 donde el control da 0,87. El clima sí mueve el riesgo, y se puede medir cuánto.

El día que el instrumento reprobó

EL RESULTADO MÁS ÚTIL DE TODOS

Nos pusimos un examen antes de calcular nada: el aluvión de Copiapó de marzo de 2015 — un desastre documentado, con muertos, en un lugar conocido. Si el índice no se enciende ahí, no sirve.

No se encendió. Marcó prácticamente cero.

EL DIAGNÓSTICO

El índice medía rareza, no peligro. Preguntaba «¿es raro que llueva esto aquí?» — y en el desierto de Atacama todo lo que llueve es raro, así que la señal se saturaba y dejaba de distinguir. Faltaba la otra mitad de la pregunta: ¿cuánta agua es, en términos absolutos?

La corrección fue rehacer el índice como una conjunción — no un promedio, que deja que una mitad tape a la otra, sino la media geométrica de dos preguntas, que sólo da alto si ambas lo son:

Peligro = √( magnitud nacional × excedencia local ) magnitud nacional — ¿es mucha agua comparada con todo el país y toda la historia? excedencia local — ¿supera lo que este lugar aguanta normalmente?

Con eso, los tres criterios de validación que nos habíamos fijado por escrito antes de calcular pasan los tres. Y hay una regla de método que salió de ahí y que vale más que el resultado: cuando el criterio 3 falló, fue porque habíamos elegido nosotros el día de prueba. Lo rehicimos tomando los días del registro de emergencias del Ministerio: el día con más emergencias del país como día de temporal, un día sin ninguna como día tranquilo.

El instrumento no puede elegir su propio examen.

De diagnóstico a predictor

QUÉ FALTA, Y CUÁNTO CUESTA

Con 36 años de historia se construye un diagnóstico: qué pasó, dónde, con qué frecuencia, y qué tipo de activo se rompe primero. Eso ya está. Un predictor responde otra cosa — qué va a pasar el jueves — y para eso hace falta enchufar pronóstico donde hoy hay historia.

Lo interesante es que la parte cara ya está hecha, y la parte que falta es la barata:

| PIEZA | ESTADO | VOLUMEN |
| --- | --- | --- |
| Climatología de referencia (una vez) | Hecha | 47.000.000 |
| Catastro georreferenciado (una vez) | Hecho | 92.481 |
| Fragilidad medida por tipo (una vez) | Parcial | 3.238 |
| Pronóstico a 16 días (cada día) | Falta | 56.240 |

Refrescar el pronóstico de las 3.515 celdas son unos 56 mil valores al día: mil veces menos que la climatología que ya bajamos, unos pocos megabytes, segundos de procesador. El índice no cambia — es el mismo, ya validado contra fallas reales, sólo que leyendo el futuro en vez del pasado. Predecir, en este sistema, cuesta menos que diagnosticar.

PERO

El límite no es el cómputo: es la tasa de peticiones del servicio gratuito. A un hilo y cuatro segundos, refrescar 3.515 celdas toma casi cuatro horas — apenas cabe en un ciclo diario y no cabe en uno de seis horas. Un predictor operativo necesita bajar la grilla completa de una vez, no celda por celda. Es un problema de acceso, no de capacidad.

Y el límite honesto

Aunque se enchufe el pronóstico, este sistema no predice que un puente se caiga. Predice que un puente de cierta clase, en cierta zona, va a estar expuesto a una condición que históricamente rompe puentes de esa clase. La diferencia no es retórica: es la diferencia entre una alerta y una priorización.

Y eso está bien, porque es lo que se necesita. Ninguna institución puede revisar 92.481 activos antes de un temporal. Puede revisar cuarenta. El valor del instrumento está en cuáles cuarenta — y para eso no hace falta precisión, hace falta orden.

Lo que se llevan

SIRVE IGUAL EN ASUNCIÓN QUE EN SANTIAGO

- Busquen quién ya tiene el dato antes de levantarlo. Nuestro país tenía mucho más catastro público del que suponíamos, y ninguno estaba en el lugar donde uno lo buscaría primero.

- Desconfíen de los números plausibles. Los errores que importan no revientan: devuelven algo razonable. La única defensa es verificar contra el origen.

- Un promedio no es un modelo. Si una variable no varía, su peso no se puede estimar. Conseguir más datos no lo arregla.

- Declaren la unidad antes de medir. Por tramo o por kilómetro cambia el resultado por un factor de treinta.

- Fijen el criterio antes de calcular. Nosotros fallamos un criterio de validación por elegir mal el día de prueba, y lo reportamos como fallo. Elegir el examen después de ver la nota no es medir.

- Un instrumento que ordena bien vale más que uno que acierta a veces. Nadie puede revisar noventa mil activos antes de un temporal. La pregunta útil nunca fue «¿qué se va a caer?», sino «¿por cuáles cuarenta empiezo?».

Ninguna de estas lecciones es sobre Chile. Son sobre qué significa construir un instrumento que alguien va a usar para decidir dónde llegar primero.

Fuentes públicas usadas: MOP (Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos) · SENAPRED · SERNAGEOMIN · MINSAL/DEIS · MINEDUC · Coordinador Eléctrico Nacional · SUBTEL · DGA · SEC · CSN · SHOA · CONAF · Copernicus/ECMWF vía Open-Meteo.

Datos de estaciones meteorológicas cedidos por Solange Varela.